- 附件1

- 珠海市香洲区第二人民医院改扩建项目开办存储服务器采购项目

- 用户需求书

一、项目概述

为满足为满足改扩建项目的数据存储、数据备份、业务数据读写承载、数据归档等业务需求，保障业务系统稳定、高效、持续运行，解决现有存储容量不足、读写性能偏低、硬件算力薄弱等问题，现需采购高性能企业级存储服务器设备。本需求书明确存储服务器的硬件配置、性能指标、功能要求、服务质保等全部需求，作为设备采购、验收、交付的核心依据。

二、总体建设需求

1.容量需求：设备需具备大容量存储空间，满足长期海量结构化、非结构化数据存储需求，支持后期硬盘扩容扩展，适配未来3 - 5年业务数据增长。

2.性能需求：服务器需具备高算力、大内存、高速网络传输能力，可支撑多并发数据读写、数据检索、数据备份迁移、业务后台运算等场景，保障业务无卡顿、低延迟运行。

3.稳定性需求：采用企业级高可靠硬件架构，支持7×24小时不间断开机运行，具备容错、防震、散热能力，适配机房常态化运行环境。

4.扩展性需求：整机硬件预留扩展空间，支持内存扩容、硬盘扩容、网口拓展，可灵活适配业务迭代升级需求。

三、详细硬件配置需求

（一）处理器（CPU）

要求配置双路CPU，单颗CPU核心数≥20核，整机物理核心总数≥40核。采用新一代企业级至强处理器，主频满足企业级业务运算需求，支持超线程技术、智能加速技术，具备强大的并行运算、数据处理能力，可高效承载数据调度、存储管理、后台业务计算等工作负载。

（二）内存

整机物理内存≥512GB DDR4/DDR5企业级高速内存，采用ECC纠错内存，支持内存自检、纠错功能，可有效避免内存数据错误导致的业务宕机、数据异常问题。支持内存热拓展及双通道/多通道读写技术，保障高并发场景下内存吞吐性能稳定，预留内存扩展插槽，支持后期内存扩容升级。

（三）硬盘存储单元

1.整机配备独立存储硬盘单元槽位≥8个，为标准企业级硬盘位，支持3.5英寸SAS/SATA/NVME企业级硬盘；

2.单块配置硬盘容量≥20TB 企业级机械硬盘，硬盘具备7×24小时企业级运行资质，支持防震、防磁、耐高温，适配长期不间断存储工作；

3.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等主流磁盘阵列模式，可根据业务需求灵活配置数据冗余策略，保障数据存储安全，防止单块硬盘故障导致数据丢失；

4.硬盘支持热插拔功能，硬盘故障可在线更换，无需停机断电，保障业务连续性。

（四）网络配置

配置双口10G光纤网卡，支持万兆高速数据传输，兼容主流光纤模块，支持链路聚合、负载均衡、故障冗余切换功能。双独立10G光纤网口可实现双链路备份和带宽叠加，大幅提升数据上传、下载、跨设备数据迁移速度，满足大数据量、高带宽的业务传输需求，杜绝网络带宽瓶颈。

（五）机箱与电源

1.采用标准机架式企业级服务器机箱，适配标准机房机柜安装，机箱具备良好的风道散热设计，搭载智能温控风扇，可根据设备负载自动调节转速，降低噪音、保障散热效率，避免设备高温降频、硬件损坏；

2.配置双冗余大功率企业级电源，支持负载均衡、故障自动切换，单电源故障不影响整机运行，杜绝断电、电源故障导致的设备停机，保障7×24小时稳定运行。

（六）其他硬件配置

1.搭载独立高性能阵列卡，支持大容量硬盘组阵列，带缓存及断电保护功能，提升磁盘读写速度与数据安全性；

2.配备标准管理网口、USB接口、VGA接口，满足设备调试、外接设备、远程管理需求；

3.支持IPMI远程管理功能，可实现远程开机、关机、硬件状态监控、故障告警、系统调试等操作，降低运维难度。

四、软件与功能需求

1.服务器出厂预装正版企业级服务器操作系统，系统运行稳定、无捆绑软件，适配存储管理、数据备份、虚拟化等各类业务软件；

2.支持硬件状态实时监控，可监控CPU、内存、硬盘、电源、风扇、温度等运行参数，异常情况可实现本地及远程告警；

3.支持数据分层存储、智能读写缓存、批量数据迁移、定时数据备份等基础存储功能；

4.兼容主流虚拟化平台、云存储管理系统，可对接现有业务系统，支持后期业务系统升级适配。

五、设备性能指标要求

1.整机支持7×24小时不间断稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥200万小时；

2.磁盘读写性能稳定，无频繁掉速、卡顿现象，支持高并发多用户同时访问存储资源；

3.万兆光纤网络传输稳定，丢包率＜0.01%，延迟满足企业级业务标准；

4.整机满载运行状态下，硬件温度、噪音符合机房设备运行标准，无异常告警、死机、重启问题。

六、交付与验收要求

1.供方需提供全新原厂未拆封设备，所有硬件为正规渠道全新正品，无翻新、无拆机、无故障维修记录；

2.设备到货后，供方负责上门安装、调试、上架、系统部署、阵列配置、网络调试等全部工作，确保设备通电后可直接投入使用；

3.验收标准严格按照本需求书硬件参数、性能指标执行，所有配置参数需达标，现场可通过硬件检测工具核验配置；

4.验收完成后需提供完整的设备资料，包含设备合格证、出厂检测报告、保修卡、说明书、配件清单等。

七、售后质保服务要求

1.提供五年及以上原厂整机免费质保服务，CPU、内存、硬盘、网卡、电源等所有硬件全保；

2.提供7×24小时技术咨询服务，质保期内设备出现硬件故障，供方需提供上门维修、免费更换配件服务；

3.提供免费远程技术指导、系统调试、故障排查服务，终身提供技术咨询；

4.质保期内提供固件免费升级、硬件优化适配服务，保障设备长期稳定运行。

八、其他要求

1.供方需保证设备合规合法，具备正规出厂资质，可提供原厂真伪核验、渠道证明；

2.设备需适配常规机房环境（温度0℃-40℃、湿度20%-80%），无需特殊改造环境即可正常运行；

3.本需求书所有参数为最低配置标准，投标/供货设备参数不得低于本文件要求，否则视为不合格。

- 附件2

法定代表人（或者负责人）资格证明书及授权委托书（参考格式）

法定代表人（或者负责人）资格证明书

致：珠海市香洲区第二人民医院

（姓名）先生/女士，现任我单位（职务名称），为本单位法定代表人（或者负责人），特此证明。

单位（盖公章）：

代表人性别：				年龄：		身份证明号码：

联系电话：

营业执照号码：

说明：参与供应商应提供法定代表人（或者负责人）身份证明复印件。

| 法定代表人（或者负责人）有效的身份证明复印件粘贴处（正面） | 法定代表人（或者负责人）有效的身份证明复印件粘贴处（反面） |
| --- | --- |

法定代表人（或者负责人）授权委托书

致：珠海市香洲区第二人民医院

本授权书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（或者负责人），现授权（单位名称）的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加            项目（项目编号：     ）的市场调研活动。代理人对该项目所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（或者负责人）（签字或者盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

说明：

1.有效期限：与本单位投标文件中标注的投标有效期一致。

2.参与代表为法定代表人（或者负责人），则本委托书不需提供。

3.参与代表为法定代表人（或者负责人）授权委托人的，须提供本授权委托书及被授权人身份证明复印件，否则作无效投标处理。

说明：参与供应商应提供被授权人身份证明复印件。

| 被授权人有效的身份证明复印件粘贴处（正面） | 被授权人有效的身份证明复印件粘贴处（反面） |
| --- | --- |

- 附件3

信用查询结果截图

网站查询结果截图

说明：供应商未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购人或供应商提供网站查询结果截图）

- 附件4

资格声明函

致：珠海市香洲区第二人民医院

关于贵方项目名称：                      项目（项目编号：                 ）公告，本签字或签章人愿意参加响应，提供响应文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次采购所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立。

3.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定。

3.1具有独立承担民事责任的能力。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

注：“重大违法”是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。

供应商授权代表签字或签章：

供应商名称（加盖供应商公章）：

日期：

- 附件5

- 珠海市香洲区第二人民医院改扩建项目开办存储服务器采购项目

市场调研报价表

| 序号 | 服务内容 | 内容概况 | 数量 | 服务期 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储服务器采购项目 |  |  |  |  |
|  | ……(服务项目如有增加请自行填写) |  |  |  |  |
| 合计 | 大写: (小写:￥ 元) |  |  |  |  |

报价单位授权代表签字或签章：

报价单位名称（加盖投标人公章）：

日期：

备注：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

- 附件6

中小企业声明函（参考格式）

（以下格式文件由供应商根据需要选用，所投供应商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。